# HLK-LD.2450 智能雷达可视化前端设计文档 (V1.0.0)

## 1. 页面功能模块规划

本系统采用响应式 Web 设计，分为 实时态势 (Live)、守卫预警 (Guard)、历史回溯 (History) 和 设备配置 (Settings) 四大核心模块。

### 1.1 实时态势仪表盘 (Live Dashboard)

- 可视化扇形图：使用 Canvas 绘制 $\pm 60^\circ$、半径 6 米的扇形区域 1-3。

- 多目标追踪：以不同颜色的圆点实时渲染最多 3 个目标（Target 1-3） 3, 4。

- 动态浮窗：点击目标点显示实时 X/Y 坐标、速度及距离 3, 5。

- 上传频率指示：显示当前 ESP32 的上报状态（待机 1Hz / 活跃 10Hz） 6, 7。

### 1.2 守卫模式 (Guardian Mode) —— 新增核心逻辑

该模块利用雷达的“区域检测”能力 8, 9，实现安全监控功能。

- 预警区域设置：用户可在扇形图上直接点击拖动，划定最多 3 个矩形预警区（对应雷达内部指令 0x00C2） 9-11。

- 警戒时间轴：设置每日警戒时段（如 22:00 - 06:00）。

- 入侵节点展示：当在警戒时间内目标进入预警区，系统从数据库 radar_tracking_logs 调取该时间点数据 12, 13，在页面右侧时间轴显示：

- 入侵快照：展示目标当时的 X/Y 坐标位置分布。

- 持续时长：目标在区域内停留的总秒数。

- 实时推送机制：当 active_viewers > 0 且触发入侵时，前端界面产生红色闪烁报警 6, 14。

### 1.3 历史回溯与统计 (Analytics) —— 新增核心逻辑

- 轨迹重放 (Path Replay)：

- 通过 API /api/v1/radar/history 获取指定时间段的坐标点位 12。

- 在扇形图上以“淡入淡出”的尾迹线展示目标的移动路线，支持 1x/2x/4x 速度回放。

- 空间占用热力图 (Heatmap)：

- 统计数据库内一段周期（如 24 小时）的所有位置点。

- 将 6 米扇形区划分为若干网格，根据点位密度渲染颜色，直观显示哪个位置是人员高频活动区（如家中的办公椅、沙发区）。

### 1.4 设备高级控制 (Control Panel)

- 模式切换：单目标/多目标追踪模式一键下发（指令 0x0080/0x0090） 15-17。

- 蓝牙开关：控制雷达蓝牙功能的开启/关闭，并提示用户需重启生效 10, 18, 19。

- 系统诊断：实时显示 ESP32 的固件版本、MAC 地址、最后一次心跳时间及在线状态 14, 20。

## 2. 核心算法与交互逻辑

### 2.1 坐标转换公式 (Radar to Canvas)

雷达上报的是以自身为原点的直角坐标 (X, Y)，单位 mm 21, 22。前端需按照以下比例尺映射至网页像素 17：

- 画布原点：设 Canvas 宽度 $W$，高度 $H$。原点 $(0, 0)$ 对应 Canvas 底部中心 $(W/2, H)$ 17。

- 转换公式：

- screenX = (W / 2) + (x_mm * Scale)

- screenY = H - (y_mm * Scale)

- 其中 Scale = H / 6000 (基于 6 米最大量程) 17。

### 2.2 实时加速通信流 (Active Sync)

为保证前端查看时的“丝滑感”，系统遵循以下流程 6, 7：

- 用户进入：前端打开 Web 页面，通过 WebSocket 连接服务器。

- 触发加速：服务器检测到当前该 MAC 地址有活跃观察者，在 ESP32 下次 HTTP Sync 时，通过响应体告知其 interval: 100ms 6。

- 高频渲染：前端通过 WebSocket 接收 10Hz 的 JSON 数据包，使用 requestAnimationFrame 确保 Canvas 渲染不掉帧 6。

- 用户离开：关闭页面后，服务器自动调低 ESP32 上传频率至 1Hz 6。

## 3. 前端 API 调用规划 (供开发参考)

功能模块,API 路径,方法,说明

实时流,/ws/radar/live?mac={id},WS,获取 10Hz 实时坐标推送 6

历史回溯,/api/v1/history/points,GET,"参数：start_time, end_time。获取历史轨迹点 12"

守卫日志,/api/v1/guard/events,GET,获取入侵报警的历史列表与坐标节点 13

下发指令,/api/v1/device/command,POST,"存储待执行指令（重启、切模式、设预警区） 14, 20"

比喻理解：这份设计将前端从一个单纯的“显示器”升级为了一个“智能指挥台”。扇形图是你的雷达站大屏幕；“守卫模式”就像是给屏幕加了一层红外感应报警框，一旦有人越界就会在日志本（数据库）上记下一笔；而“历史回溯”则像是一台时光机，能让你在扇形图上重新看到几天前那个目标是如何移动的。